采煤工作面初次来压和周期来压及防片帮安全措施

采煤工作面在初次来压和周期来压期间容易发生顶板和片帮事故，为有效预防和避免事故发生，应采取以下安全措施： 1、加强支护：沿放顶线增设1-2排密集柱； 2、提高支架的稳定性：沿放顶线每隔5-8m增设一个木垛，增设一梁三柱的抬棚； 3、采取多循环的作业方式，加快工作面推进速度，以保持煤壁完整性，使之具有良好的支撑作用； 4、落煤后及时支护，并保持支架数量和质量符合规定要求； 5、在工作面采空区设置信号点柱； 6、周期来压时除同初次来压措施相同外，要尽量缩小控顶距，以减少工作面压力； 7、三班要设有经验人员现场把关，观察顶板； 8、落煤后工作面煤壁应采直、采齐，及时打好贴帮支柱，减少对煤壁的压力； 9、在片帮严重地点，应在帮柱上加托梁或及时超前挂梁； 10、煤质松时，除打贴帮柱外，还应在煤壁与贴帮柱间加横撑； 11、炮采工作面合理布置炮眼，适当减少装药量，松软的煤帮要以放震动炮为主； 12、底软的要穿鞋，防止顶压传递到煤帮； 13、落煤后及时找掉伞檐和松软煤帮； 14、减少控顶时间，随时支护，以减小对煤壁的压力。