耙斗装岩机安全操作规程
1.耙斗装岩机司机必须熟悉并掌握装岩机的结构、性能、操作过程及注意事项，经培训考试合格后，方可持证上岗。
2.装岩机在斜巷中移动时应用提升绞车进行，在断面较小的巷道使用时，要分段运输，但应注意顺序，以便安装和安全。
3.在10°～30°斜巷使用时，因坡度较大，除使用原有卡轨器外，还要增设阻车装置，加强防滑措施和安全保护。
4.装岩机工作时，距离迎头最远不要超过15米，最近不得小于6米，一般为7～9米，遇到弯道时，耙装机仍可使用。
5.工作前，先在迎头上部打好眼，安装固定楔，安装时先将钢丝绳套环带锥的一端放入眼中，再把紧楔插入并敲紧。拆卸时，用锤敲打紧楔部位，使紧楔松动，先抽出紧楔，再把钢丝绳抽出即可。
6.安装好固定楔后，便可悬挂尾轮，尾轮悬挂在楔体的圆环上，悬挂高度一般在迎头岩石堆上800～1000毫米高度为佳，并左右移动悬挂位置，以清除巷道中岩石。
7.悬挂和取下尾轮时，先将绞车滚筒边缘的辅助刹车弹簧松开，以便人工牵引钢丝绳，待尾轮挂好或取下后再将弹簧拧紧，防止乱绳。
8.安装好尾轮后，要对设备进行安全检查，符合标准后才能开始装岩工作。
9.开车前，司机要先发出信号，提醒其他人注意，在确认装岩机前方和两侧无其他人时，才能开启电动机，进行装岩工作。
10.工作时，拉紧工作滚筒的操纵杆，工作滚筒便牵引耙斗扒取岩石，沿槽子卸入矿车。松开工作滚筒操纵杆，拉紧空程操纵杆，使耙斗回到迎头。再拉紧工作滚筒的操纵杆，便进入下一循环的扒取。
11.操作时，操纵杆的拉紧与放松要一步一步来，不可同时拉紧两个操纵手柄，以防耙斗飞起，或断绳弹回等。
12.扒岩过程中，如耙斗受阻或过载太大，不要强行牵引，应将耙斗退回后再扒。
3.装岩完毕后，要将耙斗收至装岩机前，再把两个操纵手柄放在松闸位置，并取下置于台车车上，然后切断电源。
14.放炮前，需将甲烷传感器撤到安全地段；放炮后，必须将甲烷断电仪的传感器悬挂在耙斗作业段的上方，并用水浇洒煤（岩）堆及两帮进行防尘。同时，要对滑轮装置溜槽、电缆线等进行检查，符合规定要求后，才能开车。
15.耙斗装岩机必须配备机载式照明设备，照明设备不全不得使用。
16.在操作耙斗装岩机过程中必须注意不得让钢丝绳损坏风筒。
17.本机在使用过程中，钢丝绳与钢丝绳，钢丝绳与滑轮、溜槽、岩石之间由于磨擦、碰撞容易发生火花，因此，在使用过程中要严格遵守并执行《煤矿安全规程》73、74、75条之规定。只有在工作面瓦斯浓度低于1%时，才能工作，否则应停机、断电、撤人。